工程采购技术要求及质量要求

| 项目 | 具体说明 |
| --- | --- |
| 采购工程名称 | 汇隆商务中心北站连桥装修工程 |
| 招标 范围 | - 本招标工程范围 汇隆商务中心北站连桥装修工程共设立一个标段，其中范围包含以下内容：1、室外连桥装修范围为一、二层裙房公共走道天花及连桥的天花、栏杆、结构柱；2、北塔大堂幕墙铝背板、室外扶梯装修； - 招标图纸：详见施工图纸。 - 工程施工内容及界面 - 前期工程 - 集中加工区平面布置方案策划及实施 - 乙供材料样板评审。 - 图纸二次深化设计（带深化图纸招标） - 施工样板策划、施工、评审。 - 批量施工策划，重点为质量保证、成品保护（含前期已完成的办公楼装修、幕墙、石材及木皮施工策划、分段流水、材料运输和集中加工库房布置方案等。 - 现阶段现场基本已移交物业，中标单位进场后，需自行考虑办公场所，工人住宿问题，招标方不予提供； 1.7.中标单位报价需考虑施工过程中的成品保护措施，此费用包含在投标报价中，不再另行签证。 1.8中标单位报价包含水电费，中标单位进场后需和物业对接，自行接水电表，自行从物业提供的接驳口接水接电，不以距离太远为由增加措施费，且施工期间产生的水电费用招标方有权从进度款中扣除。 - 施工阶段，主要工程内容包括但不限于以下内容： 2.1室外连桥装修工程（具体做法详见图纸）： 范围为1、室外连桥装修范围为一、二层裙房公共走道天花及连桥的天花、栏杆、结构柱；2、北塔大堂幕墙铝背板、室外扶梯装修； A、中标单位提供安装及接驳精装区域内的开关及插座面板及所需一切辅材、人工、脚手架等；脚手架需能满足并提供给配合精装的强弱电、消防、空调等分包单位无偿使用，且施工期间脚手架需搭设需考虑行人及车辆通行情况，有物体打击防止措施； B、为空调、给排水、弱电、消防、燃气以及各甲指分包单位等定位、放线、制作定位板，为满足自身或其他单位设备安装精装饰面上开槽留洞及修复清理工作均含于中标单位范围内；因中标单位原因导致需要重新进行管线布置、开孔、开槽、补槽（收口）等工作在中标单位承包范围内； C、中标单位吊杆、膨胀螺栓、拉爆等如若打中预埋的线管造成的损失由中标单位负责。中标单位在投标前应踏勘现场，对现场预埋管线位置与精装天花造型进行比对分析，对于管线较密处，必须有特殊的节点构造措施避开预埋管线。水管需带压施工直至交付； D、中标单位需充分考虑各节点安装后的收口问题，包括但不限于天花侧面收口、天花与墙柱、墙柱等收口，以上问题产生的相关费用均包含在投标报价中、不再另行签证。 E、基层打磨、修补、清理、渗漏等情况中标单位报价需考虑，此费用包含在投标报价中，不再另行签证； F、本装修工程完工后至交付到物业接收为止的多次开荒、保洁（以物业接收标准为准）由中标单位负责，此费用包含在投标报价中，不再另行签证。 G、上述工程范围、施工内容所涉及的费用均按投标报价清单（包干），请仔细审阅本技术、质量要求的附件明细做法及招标图纸，并以总价包干的方式进行报价，若清单有遗漏，一概不做签证。 H、中标单位所有临时配电箱需家庭化电箱，人字梯需采用铝合金式、中间硬链接，禁止采用木梯或软链接的铝合金梯。所有手持机具需满足地铁万科要求，手持机具需设置微型漏电保护器。否则，将对中标单位按照1000/次进行处罚。 I、施工过程中的一切安全文明施工，提前策划和持续实施。详见（附件1：《深圳公司质量、安全文明、管理行为“拉闸”制度实施细则》） J、中标单位需考虑天花安装后消防喷淋由上喷改下喷，并满足消防规范及美观要求，此部分费用包含在投标报价中，不在另行签证。 K、此次招标范围已交付使用，中标单位需考虑在连廊区域搭设安全通道防护棚，高空作业需搭设脚手架，并满足相关规范要求，此部分费用包含在投标报价中，不在另行签证。 L、连廊区域有部分作业面涉及到与北站交通枢纽安保界面，中标单位需自行办理此作业面的施工手续及配合费用，此部分费用包含在投标报价中，不在另行签证。 |
| 工期要求及执行要求 | - 工期要求： - 项目整体交付：2021年3月15日，以招标方书面通知为准 - 甲方通知进场后1.5个月内完成所有施工内容 - 2021年3月12日前完成精保洁、达到交付条件。 - 业主确认中标后，中标单位必须在5天内完成图纸深化，达到施工条件 - 中标单位必须在业主确认中标后一周时间内提供项目整体计划与项目施工组织策划，并通过业主评审； - 中标单位必须按照业主要求分别以书面的形式按月、周为周期分别编制施工计划，并在对应周期结束后书面反馈计划执行情况，并说明计划完成情况原因； - 中标单位所编制的计划需充分考虑节假日、特殊天气、材料供货、工人管理等各方面因素，除业主进行重大变更外，中标单位不得以任何理由要求调整已经通过评审或提交的计划； - 中标单位需对计划执行的重难点进行书面说明，并提出合理的解决方案。 - 中标单位所编制计划可考虑穿插交付，对于已完工程，可分批次移交给物业。 - 执行要求： - 项目整体计划在收到中标通知书后7天内提交，经业主设定考核节点并评审后实施，原则上不得调整考核节点与完工工期，执行过程中，若考核节点出现拖延，业主有权按照每拖延一天，给予￥10000元/天的违约金处罚；若完工工期出现拖延，业主有权按照每拖延一天，给予￥20000元/天的违约金处罚；同时因完工工期延后造成违约，中标单位需承担因此造成的所有损失。 - 项目月度计划和周计划需在每月前三日（如8月计划需在7月28日前）和每周前一日（如本周计划需在上周日前）提交给业主和监理单位，若中标单位不能完成周计划的90％（含），将要承担1000元/天的阶段性违约金处罚；若不能完成月计划的90％（含），将要承担2000元/天的阶段性违约金处罚，此处罚与考核节点处罚独立计取； - 工期中考核节点的完成需以业主、监理对资料会签完成为准，中标单位有责任组织对各考核节点的联合验收。 |
| 质保期计算及保修要求 | - 保修期限： 自工程竣工资料、图纸、钥匙移交完毕、交付业主使用之日起计算保修期限不少于国家及深圳市有关工程质量管理条例规定的保修时间，具体为： - 地基基础与主体结构工程：设计文件规定的合理使用年限； - 屋面防水、有防水要求的卫生间、房间和外墙面防渗漏：为5年； - 供热与供冷系统：为两个采暖期、供冷期； - 电气管线、给排水管道、设备安装工程：为2年； - 装修工程：为2年； - 其他部分：为2年。 中标单位应在收到招标方通知后5日内履行保修义务；中标单位对保修责任有异议的，应在收到招标单位通知后5日内已书面形式通知招标方。双方可委托双方认可且具有资质的监理单位予以裁定，也可委托有资质的建设工程质量检测机构予以检测，所有费用由责任方承担。 在保修期内，招标单位发出书面保修通知书5日内，中标单位既不履行保修义务也不书面通知保修责任异议的，招标单位可以自行或聘请他人进行维修，合理的维修费用由中标单位承担。 |
| 付款条件 | 一、本项目按工序节点付款： 二、交付完成，付款至合同总额85%； 三、结算完成，付款至合同总额95% 四、保修期结束后，付款至合同总额100% |
| 工作面移交 | - 中标单位必须在业主确认中标后2天内组织相关人员进场施工。 - 工作面移交时，需与土建水电总包、分包进行管道、通水、通电试验等，并做好移交记录，移交后由中标单位进行成品保护； - 中标单位在全部精保洁完成后才具备提出将施工范围移交给物业管理公司的申请，待所有施工范围经业主、监理、物管公司等相关部门联合审批通过后，才能撤出对现场的监管； - 中标单位需根据业主要求准备项目交付后的维修物资与房屋一同移交给物业管理公司。 |
| 中标单位的权力和责任 | - 中标单位应当自行完成建设工程的施工； - 贯彻落实国家、深圳市、招标方有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对施工现场进行全面的安全生产管理和监督检查； - 提供场内施工临时照明，并进行日常维护； - 特种作业操作人员建立档案并在监理备案； - 按照招标方要求每日组织所有工人进行晨会宣讲，并实时进行影像记录； - 建立健全施工现场各项安全生产管理制度； - 对分包的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见；并监督落实情况； - 由于中标单位责任造成生产安全事故，导致人员伤亡时，由中标单位承担事故责任和经济责任； - 以上内容所涉及的费用在投标报价中综合考虑，后期不再另行签证。 |
| 现场管理 | - 现场管理费、水电费 - 本次水电费统一由中标单位支付，中标单位不得向其它所有现场施工单位收取任何水电费。 - 中标单位主导施工阶段，按照水电表计量读数每月交给物业管理方或招标方，逾期不交的，招标方有权力按照实际用水用电量的1.2倍在进度款中扣除，水电费用单价由招标方根据项目实际情况定价。 - 现场水电情况说明： - 目前现场用水已通至标准层，用水性质为正式用水，施工过程中所产生的费用，均由中标单位按照水务集团的收费标准直接支付给物业管理公司或招标方。中标单位施工过程中严禁使用消防水，若发现使用消防水，罚款50000元/次。以上内容所涉及的费用在投标报价中综合考虑，后期不再另行签证。 - 现场电梯开梯及轿厢保护由中标单位负责，中标单位须确保每台电梯使用中有开梯人员，开梯时间根据现场实际情况调整，若现场由于项目工期紧张，项目须夜间施工，中标单位须无条件配合开梯。此部分费用包含在综合报价中，不再另行签证。 - 安全文明施工管理 - 基本要求：项目施工全过程安全文明管理常态化，无安全死亡事故； - 严格执行深圳地铁万科《现场安全文明施工管理标准》； - 符合地铁万科集团评估关于安全文明施工管理的要求； - 地铁万科根据项目安全管理状态、集团和区域评估结果，按照《深圳地铁万科项目安全生产考核办法》对中标单位安全文明施工管理进行考核； - 安全文明措施费用按清单计算，若未做到则按《安全文明措施清单和处罚标准》进行索赔；中标单位包须按要求定期对工地内全部管理、作业人员进行安全教育培训，并邀请业主、监理进行旁听； - 安全帽配置、反光背心、每日晨会、每晚碰头会、重大危险源的讲解公示、等等，中标单位负责并组织，会议组织者为中标单位生产经理或安全主任；由中标单位上传施工微信群。 - 从将工作面移交给中标单位时起，中标单位须承担起现场安全文明卫生管理的责任，中标单位将所有垃圾（包括在场所有施工单位、供货单位的垃圾）清理到垃圾堆放点并负责及时运出场外，中标单位不得向在场所有施工单位（含供货单位）索取垃圾清运费，相关费用由中标单位在投标时综合考虑，后期不再另行签证。 - 中标单位负责施工范围的用电管理，对用电安全负责； - 分包施工垃圾清理 - 中标单位根据现场实际情况在场内设置垃圾集中堆放点（经招标方确认后实施），中标单位将所有垃圾（包括在场所有施工单位、分包单位、供货单位的垃圾）清理到垃圾堆放点并负责及时运出场外，中标单位不得向在场所有施工单位（含供货单位）索取垃圾清运费，相关费用由中标单位在投标时综合考虑，后期不再另行签证。 - 若因非招标方原因导致的工人集体讨薪、围堵办公室等造成负面影响的，招标方有权对中标方进行不低于5万元/次的处罚。 |
| 质量 要求 | - 基本质量要求 - 根据国家、行业、地方相关规范要求，严格按照设计图纸和施工验收规范进行施工，完成工程竣工验收备案。 - 项目不得出现系统性、重大质量问题。 - 所有材料均须按地铁万科公司送检要求、规范及政府相关要求进行送检，相关含费用在本次投标报价中综合考虑，不再另行签证 - 施工材料须满足《精装修材料质量要求和送检》要求； - 木夹板必须同时符合甲醛释放量E0和防火B1级标准； - 木夹板必须足厚； - 木夹板不允许涂刷任何防火涂料； - 木夹板进场后不排除将会对每一批次进行抽检，抽检结果必须符合要求； - 木器漆使用水性环保油漆，油漆必须符合零甲醛、零VOC释放要求； - 胶粘类材料必须使用环保水性胶水，且必须符合零甲醛释放要求； - 石材干挂胶、石材复合胶必须使用环保、无毒的环氧树脂胶； - 石材干挂钢架的焊缝防锈漆必须使用环保水性金属防锈漆； - 木制成品挂板的底板同样需要符合要求； - 中标单位对整屋装修完成后的空气质量检测合格全面负责。 - 腻子不得粉化、涂料不得出现起皮、反碱、严重色差、波浪纹等，所有腻子施工阳角部位必须增加成品阳角条。 - 有水房间不得出现渗漏现象。 - 墙地砖不得空鼓脱落。 - 石膏板、石膏线、木质品等不得出现发霉现象。 - 不得出现因安装质量导致的供水、排水、排污、供电、通讯故障。 - 项目不得出现因房屋质量问题导致的客户群诉。 - 项目交付质量要求 - 中标单位须对交付产品质量负责。 - 中标单位须按业主要求配备安全管理团队、并配备满足现场要求的质检团队，内容包含但不限于隐蔽验收、实测实量、功能检查、质量观感、合同附图与交楼标准核查； - 中标单位应在项目交付前自行组织对装修工程的验收和整改，确保其装修工程的质量满足招标方的质量验收要求。业主有权根据现场实际情况在项目交付前指定和组织第三方验房。如在第三方收房验房时，在中标单位施工范围内所录得的问题条数在20条内（含），则不扣罚；如问题条数超过20条，则条数每超1条招标方有权扣罚中标单位5000元。且中标单位应在计划完工前3天认真完成整改第三方验收所发现的质量问题，并自行检查验收合格，保证第三方验收发现的问题得到100%的整改。如在交付评估前3天仍发现有未整改或整改未到位的质量问题，则每条未整改的问题扣罚200元/条，同时还需在交付前完成整改。 - 施工过程质量控制和要求 中标单位须建立完善的过程质量监控体系，对最终的施工质量负责。 - 仔细审核施工图纸，进行施工图纸深化设计，及时提出可能造成质量问题的设计、选材缺陷。 - 大面积施工前，施工样板先行，提前发现质量问题。 - 对进场材料实行严格自检，并按要求抽样送检，确保材料质量符合要求。 - 建立工序自检制度，每道工序都要格质量把关。 - 按照地铁万科集团实测实量评估要求，实现各项目制定的质量目标。 |
| 材料要求 | - 所有进场材料必须符合《深圳地铁万科天网行动作业指引》要求，天网多次抽查的材料，其材料费由中标单位承担，此费用包含在投标报价中，不再另行签证。 - 材料乙供或甲指乙供，材料品牌必须符合地铁万科品牌库要求 - 材料仓储场地 具体位置由中标单位自行考虑，经招标方及物业确认后实施，场地必须封闭，有专人看守，且场地设置标准应包含但不仅限于以下几点：（1）仓储场地应设置在室内，且四周应围合，并设置挡水坎（2）仓储场地地面应采用木方等整体垫高，防止材料泡水，且场地内应设置不同材料堆放区，并有明显标志（3）仓储场地内应设专人看管，并配置相关消防灭火器材，材料招标方及物业不负责看管，丢失由中标方负责。以上费用在投标报价中综合考虑，不再另行签证。 - 仓库搭建要求 仓库搭建材料必须统一，仓库内货架标准必须统一，如遇仓库需多次拆建，以上费用在投标报价中综合考虑，不再另行签证。 |
| 技术 要求 | - 各分项工程施工的基本程序 图纸会审→图纸深化设计、施工策划→施工样板→样板确认→大面积施工 - 装修图纸需进行二次深化，费用在投标报价中综合考虑，不再另行签证。 - 天花吊顶：主副龙骨间距、吊杆定位、天花上灯具、喇叭、烟感、喷淋等材料精准定位； - 不同材料交接面做法铝板、油漆等收边收口节点大样； - 其它造型节点大样； 备注：（1）现有消防等开关插座手报警铃等包括但不仅限于于上述内容的排版均由中标单位统一进行排版深化，费用包含投标报价中综合考虑，不再另行签证 - 成品保护的要求 1）投标单位需制定专项成品保护方案，成品保护具体做法详见附件，投标单位根据附件做法进行综合报价，后期不再另行签证。 2）对工程中分期完成的成品、半成品，在工程竣工移交前，中标单位负保护责任，中标单位负责进行断水施工，任何其他分包单位对其使用或在其基础上施工，必须得到中标单位施工单位的许可。对监理人确认因精装修单位保护措施不当造成的损坏，由精装修单位负责修复。因其他分包单位施工不当引起的中标单位成品破坏，由中标单位单位负责维修更换，但维修产生的费用则由引起破坏的相关责任单位承担。 3）中标单位施工可触及部位等内容的成品保护与责任单位书面移交，接收后由中标单位进行二次成品保护，若因中标单位成品保护不到位，造成的损失，由中标单位负责，费用在投标报价中综合考虑，不再另行签证。 4）中标单位负责施工范围内水电井防火门的成品与责任单位书面移交，接收后由中标单位进行二次成品保护；中标单位负责施工范围内所有门）的成品与责任单位书面移交，施工过程中注意保护，费用在投标报价中综合考虑，不再另行签证。 |
| 项目人员配置 | - 中标单位须建立以项目经理为核心的项目管理机构，项目经理对项目事务有充分、有效的决定权，能有效调动公司相关资源。 - 中标单位项目部常驻现场管理人员最低配置要求：项目经理（主要负责协调中标单位企业内外部资源）1名、生产经理1名（主要负责管理工程现场安全质量进度），技术负责人1名（负责施工工艺研究深化及图纸管理）、专职安全员1名、资料员1名、装修施工员2名，材料员1名，项目管理人员须具备相应的任职资格。 - 项目组织架构需在施工组织计划中体现并报监理、招标方项目部审核通过后严格执行，不排除后期增派人员，如未按监理、招标方项目部要求配置或不能达到，则招标方有权罚款。 - 项目经理、技术负责人等主要项目管理人员正式任职前，须提供工作简历、经地铁万科项目经理部面试确认。 - 项目实施过程中，若发现项目管理人员能力、行为不符合要求，地铁万科有权要求总包更换。中标单位对项目人员进行调换、变更，须经地铁万科项目部审核同意。 |
| 其他 | - 投标单位须提前踏勘项目现场，充分了解现场条件，以及施工方式（穿插作业、流水施工、或传统做法等），投标方应针对本项目特点制定材料运输方案。中标后，不得额外增加任何相关措施费用，包括但不限于材料二次转运费。 - 标单位应对现场有充分的了解，在投标文件中必须根据现场实际情况体现库房具体位置、行车流线等，经招标方认可后方可实施； - 投标单位需在报价中考虑在项目施工过程中，配合检查、验收等出现停工情况，费用在投标报价中综合考虑，不再另行签证； - 中标单位须按地铁万科要求配备安全管理团队； - 正式电梯开始投入使用后由中标单位负责安排专人开梯（电梯需中标方重新做成品保护，并对成本保护及时维护，投标报价综合考虑，后续不再签证），并日常对使用进行管理巡 - 涉及到城管、街道办、派出所、环水局、环保局、交管等关系的协调费用由中标单位负责，费用含在投标报价中，不再另行签证； - 特别说明：本项目因场地条件限制，中标方须自行在红线外解决办公、管理人员及施工人员的食宿、上下班交通等问题，相关费用在投标报价中单列，不再另行签证； |